附件

2021年市科技重大专项“揭榜挂帅”技术需求榜单

榜单一：高强耐磨聚酰胺纤维关键技术研发及产业化（指南代码：2021ZD0201）

| 重大技术需求（难题）题目 | 高强耐磨聚酰胺纤维关键技术研发及产业化 |  |
| --- | --- | --- |
| 所属重大专项 | 2021年福州市科技重大专项 |  |
| 所属行业领域 | 化纤产业链 |  |
| 技术难题性质 | ☑ 需要外部科研力量帮助解决 □ 企业依靠自身力量能解决 |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500 字以内） | （描述具体技术难题或发展瓶颈，技术攻关的方向和内容，期望解决的技术壁垒） 1、技术难题和攻关内容 高强耐磨聚酰胺纤维因其具有接近工业丝的力学性能，且价格远远低于工业丝，因此具有广阔的应用前景。目前，聚酰胺纤维主要通过添加增强耐磨材料及提高纤维拉伸倍数两种方法提高纤维的强度及耐磨性能，但两种方法工艺路线存在需要攻克的技术难题，a.添加增强技术路线由于增强耐磨材料多为无机材料，与聚合物基体相容性差，容易在纺丝熔体发生团聚问题，从而引发纺丝困难、纺丝废品率低、以及产品力学性能下降等严重问题；b.多道拉伸技术路线为了提升纤维断裂强度增加纤维拉伸倍数，会导致毛丝增多、韧性降低，并且纤维在储存、运输和使用的过程中会发生解取向现象，导致纤维强度发生损失。 此外，聚酰胺材料本身是极性分子，分子间氢键作用非常强，因此限制了牵伸倍数和聚酰胺纤维强度的提高。基于上述问题，本项目研发内容包括以下几个方面： （1）高耐磨聚酰胺纤维原位聚合改性及方法研究 传统的聚酰胺纤维耐磨性能的提高主要通过添加耐磨材料进行共混改性，但由于耐磨材料多为无机材料，与聚合物基体相容性差，容易导致纺丝液粘度增加、纺丝困难，纺丝废品率提升以及产品力学性能下降等严重问题；本项目通过原位改性方法，在聚合过程中加入高熔点聚酰胺树脂微粒（如尼龙46等），既有效提高聚酰胺纤维的耐磨性能，又能克服耐磨材料与基体树脂相容性问题，有效解决传统无机耐磨材料的加入带来纺丝困难，容易飞丝、断丝等问题。 （2）异相成核制备高强度聚酰胺材料及其方法研究 向聚合物中加入成核剂是聚合物物理改性的一种重要方法。添加少量的高效成核剂就能有效地改善材料性能，而对化学结构影响很小，克服了普通共混及化学改性的不足，本项目根据现有制备聚酰胺纤维的聚酰胺原料强度不足问题，在聚酰胺聚合过程加入自主研发成核剂，使聚合物分子链依附在成核剂的粗糙表面而形成有序排列，在成核剂与聚酰胺熔体之间产生某些化学结合力情况下所生成的有序排列会更加快速稳定，使聚酰胺晶体更微细化，晶型更加完善，提高其结晶温度，加快结晶速率，从而从源头提高聚酰胺树脂的强度。研究复合材料的结晶行为、微观形态、热性能以及材料的力学性能，并与普通聚酰胺进行了对比分析。 （3）高强耐磨聚酰胺纤维牵伸倍数及方法研究 聚酰胺纤维由于分子链内部的强氢键作用，使得大分子链间相互缠结，极大制约了聚酰胺纤维的拉伸倍数，所以要减弱分子链间的相互作用，才能提高纤维的牵伸倍数，制备高强耐磨聚酰胺纤维。本项目从聚酰胺的分子结构出发，引入增塑剂来弱化聚酰胺材料的氢键作用，通过增塑剂与聚酰胺熔融共混的方式提高纤维牵伸倍数，研究增塑剂对聚酰胺的力学性能、热稳定性、结晶能力、晶型变化和玻璃化转变等方面的影响。 （4）高强耐磨聚酰胺纤维产业化加工方法及工艺参数研究 聚酰胺大分子链作为一种柔性链，在结晶时易形成折叠链片状结晶结构，这种结构很容易产生应力集中而影响纤维的强度提高，可以通过增加聚酰胺纤维拉伸工艺中的牵伸倍数来减少折叠链分子的数量，使大分子链大多伸直平行排列，从而提高纤维的拉伸强度。 传统的化纤生产通常是一次牵伸成型，容易导致毛丝增多，韧性降低，本项目采用多级牵伸的加工方法制备强耐磨聚酰胺纤维,纺丝制备过程如图1所示，通过多级有梯度的缓慢牵伸作用和阶段牵伸比匹配对纤维结构性能调控。提高纤维的取向度和强度。 图 1 高强耐磨聚酰胺纤维熔融纺丝--多级拉伸工艺流程 2、期望解决的技术壁垒 （1）自主研发成核剂，采用异相成核制备高强度聚酰胺材料，利用成核剂与聚酰胺熔体之间产生某些化学结合力使聚酰胺晶体更微细化，晶型更加完善，提高其结晶温度，加快结晶速率，从源头提高聚酰胺树脂的强度，进而提高聚酰胺纤维的强度。 （2）通过原位聚合改性方法添加有机耐磨材料，同时创新性的引入环保、无毒的新型增塑剂，有效解决传统高强耐磨聚酰胺纤维毛丝增多、韧性降低等行业“卡脖子”问题。 （3）创新性设计多级牵伸的关键技术，通过阶段牵伸比匹配对纤维结构性能的调控，提高纤维取向和纤维强度。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | 指标名称; 预期指标; 现有国际水平; 现有国内水平. 断裂强度; ≥9克/旦; 8.5克/旦; 8克/旦. 断裂伸长率; ≥15%; ≥13%; ≥12%. 沸水收缩率; ≤10%; ≤11.5%; ≤12.5%. 条干不匀率; ≤2%; ≤2.5%; ≤2.7%. 质量减少率; ≤0.05%; 0.10%; 0.15%. |
| 时限要求 | （要求技术攻关完成时限，例如****年**月前完成） 2023年12月30日前 |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） | 福建景丰科技有限公司 | 单位性质 |
|  |  | ☑龙头企业 □骨干企业（□高新技术企业、□科技小巨人领军企业、☑科技型企业） |
| 技术需求牵头企业联系方式 | 付重先 15345977779 |  |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测： 3000 万元 |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过： 200 万元 |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 2800 万元。 企业名称： 福建景丰科技有限公司 |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | （知识产权要求、成果管理及合作权益分配） 1、本项目进行过程中，各方独自研发产生的知识产权归各自所有，由合作共同完成的技术成果产生的知识产权归合作方共同所有。 2、知识产权包括项目进行过程中的阶段性成果、最终开发成果，包括但不仅限于专利申请权、专利权、商标权、版权、商业机密等。 3、本项目进行过程中，共同取得的科技成果排序（包括论文发表、专利申请和科技成果申报等），应尊重事实，事前协商。 |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | 经济效益：预计项目执行期间，公司建成48位中试生产线，年产3000吨，实现新增产值1亿元、利税1600万元。 社会效益：（1）针对高强锦纶纤维“卡脖子”问题，从源头上规避国外现有材料的技术封锁，降低对国外进口依赖性，并且填补行业内断裂强度大于9克/旦的锦纶纤维技术空白。（2）通过与合作单位协同，以景丰科技为研究推广基地，进行复制、推广、应用，引领我国锦纶6行业发展，并带动上下游产业的创新发展。（3）项目实施后，解决周边剩余劳动力的就业问题，预计新增100个以上就业岗位，并且促进企业人员培养，预计培养科研骨干15人。 |  |

榜单二：储热型轻质预制墙体的研制及产业化研究（指南代码：2021ZD0202）

| 重大技术需求（难题）题目 | 储热型轻质预制墙体的研制及产业化研究 |  |
| --- | --- | --- |
| 所属重大专项 | 新型建材产业链 |  |
| 所属行业领域 | 建筑行业领域 |  |
| 技术难题性质 | ☑ 需要外部科研力量帮助解决 □ 企业依靠自身力量能解决 |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500 字以内） | （描述具体技术难题或发展瓶颈，技术攻关的方向和内容，期望解决的技术壁垒） 根据《2020年统计年鉴》显示，建筑能耗在能源消费的总量中占比超过30%。近年来，在“双碳”政策驱动下，装配式低能耗建筑等新型建筑技术成为今后建筑业工业化发展与绿色发展的重要方向。如何改善墙体的保温性能成为重中之重，建筑外围护结构保温隔热技术与新型节能建筑体被确定为建筑事业重点推广技术。采取合适的外墙保温措施，以减少建筑物与外界环境的热交换，达到保温隔热的作用，是外墙节能的主要内容。随着我国建筑节能标准的提高，传统混凝土外墙做法已无法满足节能设计的要求，必须探索研究新型预制外墙保温技术来满足新时期建筑节能的要求。因此，研究建筑结构构件的保温性能对建筑节能意义重大。 本项目基于热波穿透深度理论，以轻骨料混凝土为内、外叶材料，硬质聚氨酯泡沫为保温材料，综合材料-工艺-制造技术，研制储热型轻质预制墙体。具体研究内容包括： 1.储热构件相变陶瓷的制备及表面封装； 2.轻骨料混凝土配比设计及其力学性能优化； 3.夹芯保温层材料的开发和施工工艺； 4.新型连接件的结构设计和优化； 5.预制复合墙体的热工性能和可靠性研究。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | （目前的技术指标参数，攻关后要求达到的技术参数；如属于填补空白的“卡脖子”技术可不填目前的技术指标参数；说明新原理、新产品、新技术、关键部件等目标技术参数实现条件，如自然条件、工况环境、成本约束、行业监管等技术应用的边界条件） 攻关后要求达到的技术参数： 1.储热复合材料 - 相变温度23-28℃； - 相变焓>165J/g。 2.轻质混凝土技术指标： （1）干表观密度 < 1600 kg/m3； （2）抗压强度 fcu > 35 MPa; （3）弹性模量Ec > 18 GPa。 3.预制复合墙体技术指标： （1）导热系数 < 0.7 W/(m·K)； （2）墙板面密度 < 200 kg/m2； （3）抗弯试验破坏载荷>110kN。 |  |
| 时限要求 | （要求技术攻关完成时限，例如****年**月前完成） 2024年12月31日前完成 |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） | 中建科技（福州）有限公司 | 单位性质 |
|  |  | □龙头企业 □骨干企业（高新技术企业、□科技小巨人领军企业、□科技型企业） |
| 技术需求牵头企业联系方式 | 王培新 15606942008 |  |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测： 1200 万元 |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过： 200 万元 |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 1000 万元。 企业名称：中建科技（福州）有限公司 |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | （知识产权要求、成果管理及合作权益分配） 双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | （技术需求企业对技术攻关取得的预期技术成果开展产业化转化可能取得的主要经济、社会、生态效益，提升我国相关产业竞争力等方面的作用。） 预期新增产值4000万，新增税收400万，新增利润500万。 通过项目实施，研制含储热构件的装配式预制墙体，打通“材料-工艺-制造”技术创新链，提升福州市和福建省的装配式建筑科技力量，发挥装配式建筑建造优势，建设规模片区的超低能耗建筑，打造示范工程。 |  |

榜单三：近零能耗建筑用高品质低辐射镀膜玻璃关键技术研发及产业化（指南代码：2021ZD0203）

| 重大技术需求（难题）题目 | 近零能耗建筑用高品质低辐射镀膜玻璃关键技术研发及产业化 |  |
| --- | --- | --- |
| 所属重大专项 | 科技重大专项 |  |
| 所属行业领域 | 新型建材产业链 |  |
| 技术难题性质 | ☑ 需要外部科研力量帮助解决 □ 企业依靠自身力量能解决 |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500 字以内） | （描述具体技术难题或发展瓶颈，技术攻关的方向和内容，期望解决的技术壁垒） 为应对全球气候变化，中国提出“2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和”目标。目前我国建筑能耗和建筑碳排放均占全国能源消费和能源碳排放的20%以上，其中建筑运行过程中涉及的光热调控系统是建筑物中的能耗大户，与“碳中和”的目标实现息息相关，其节能降耗已成为关系国计民生的大事。 近年来，国家陆续颁布支持超低能耗建筑建设的有关政策，明确提出“在全国不同气候区积极开展超低能耗建筑建设示范”“开展超低能耗建筑小区(园区)、近零能耗建筑示范工程试点”等。2021年3月，国家在《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中提出要大力“开展近零能耗建筑、近零碳排放等重大项目示范”。高品质玻璃作为与建筑光热能耗和碳排放密切相关的重要建材，在近零能耗建筑的智造和运行过程中，其高新技术的研发及应用至关重要。 目前，高品质玻璃建材在全球建筑市场中应用逐年提升，以避免普通玻璃在建筑上应用后普遍存在的光热“辐射大”和“隔热保温差”而导致的巨量能耗和碳排放问题。例如，近年来建筑门窗幕墙用低辐射镀膜玻璃的研发、智造和应用，有望在建筑运行过程中，促进实现从相对减排到绝对减排，进而零排放的目标，为我国实现碳排放、碳中和以及全球应对气候变化做出更大贡献。 低辐射镀膜玻璃的发展已经经历了先钢再镀Low-E玻璃（第一代不可热处理加工技术）、先镀再钢Low-E玻璃（第二代单银Low-E和第一代先钢再镀双银Low-E技术）、可钢双银Low-E玻璃（第三代技术）、不可钢三银Low-E玻璃（第四代技术）、可钢三银Low-E玻璃（第五代技术）的发展。第五代可钢三银Low-E玻璃技术是目前镀膜玻璃技术的最新技术和未来开拓高品质镀膜玻璃的最重要发展方向。 现在全球头部技术领先企业都在不断研究和推进第五代可钢三银Low-E玻璃技术。然而，研发第五代可钢三银Low-E玻璃技术及应用至少需要镀膜生产线具有55个以上阴极，目前全球能够研发出第五代可钢三银Low-E玻璃的企业不足10家。 本项目将自主设计研发具有自主知识产权的全球阴极数量最多（63个）的镀膜玻璃生产线，研发和产业化的第五代镀膜玻璃关键技术及其高品质近零能耗建筑用玻璃门窗幕墙产品，将实现光热比（LSG）选择系数范围高达1：1.7～2.1，产品的附加值是常规普通玻璃的5倍以上。基于本项目研发的高品质低辐射镀膜玻璃关键技术及产业化产品，不仅能广泛应用于近零能耗建筑的玻璃门窗幕墙，而且能够辐射拓展应用于汽车、高铁、国防等重大行业领域，市场需求和应用前景非常广阔，因此，本项目的研发具有重要的现实意义。1、研究及需要解决难题内容，包括： （1）采用先进的磁控溅射工艺，研发与优化具有自主高新技术的具备63个阴极数量的低辐射镀膜玻璃生产线。 （2）高透光与低U值、Sc值的关系研究。协调高可见光透过与低遮阳性能的关系，解决室内外光热传递的优化调控难题，达到更理想的自然采光和隔热保温节能双重功效； （3）膜层室外反射颜色与建筑环境的关系研究。优化设计各种金属合金氧化膜的厚度和金属膜层结构，攻克膜层均匀性问题（玻面颜色、膜面颜色），解决膜层室外反射颜色与建筑环境融合的卡脖子技术难题； （4）膜层室外反射颜色色差与均匀性关系的研究。解决膜层室外反射颜色大视场下颜色侧向色差（观测角度90°、60°、30°）以及玻璃边部颜色均匀性（边缘效应）等卡脖子技术难题 （5）可异地产品热处理、加工工艺的研究；研发和解决产品异地热处理和加工时小角度曲面玻璃膜层变化（眩光）的卡脖子技术难题。 2、创新性： （1）采用先进的具备63个阴极数量的磁控溅射工艺，通过研发低辐射银膜层和功能层材料及其叠放结构设计制造关键技术，解决了可见光透过率与太阳能总透过率的双重功效匹配、外观颜色的选择融合与均匀性、以及热处理加工导致眩光等卡脖子技术难题， （2）低辐射玻璃产品的光热比（LSG）选择系数范围高达1：1.7～2.1，综合色差△Eab*小于1.5，且具有耐高温、抗氧化、耐酸碱、耐磨损等优异性能。特别是在大幅降低镀膜玻璃辐射率和中空玻璃传热系数的前提下，实现了更理想的自然采光和隔热保温节能双重功效。 （3）优化设计研发配方和工艺技术，攻克全球性多银Low-E玻璃多层（39层）金属膜的耐680℃高温技术难题，实现我国建筑用低辐射镀膜玻璃制造新技术的再突破，引领全球建筑玻璃节能技术。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | （目前的技术指标参数，攻关后要求达到的技术参数；如属于填补空白的“卡脖子”技术可不填目前的技术指标参数；说明新原理、新产品、新技术、关键部件等目标技术参数实现条件，如自然条件、工况环境、成本约束、行业监管等技术应用的边界条件） 1、预期主要技术指标 （1）LSG=1.7～2.1(钢化前透过率≥45%，钢化后透过率≥60%）； （2）辐射率≤0.02； （3）产品的综合色差△Eab*小于1.5； （4）多银Low-E中空玻璃可见光室外反射率≤10%; （5）多银Low-E中空玻璃传热系数≤1.42； （6）材料的耐高温大于680℃； 2、新增产量2000万㎡，产值2亿元，利税2000万元。 |  |
| 时限要求 | （要求技术攻关完成时限，例如****年**月前完成） 2023年12月31日前完成 |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） | 新福兴玻璃工业集团有限公司 | 单位性质 |
|  |  | ☑龙头企业 □骨干企业（□高新技术企业、□科技小巨人领军企业、☑科技型企业） |
| 技术需求牵头企业联系方式 | 田永刚13859007556 |  |  |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测：1000万元 |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过：200万元 |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于800万元。 企业名称：新福兴玻璃工业集团有限公司 |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | （知识产权要求、成果管理及合作权益分配） 归新福兴玻璃工业集团有限公司 |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | （技术需求企业对技术攻关取得的预期技术成果开展产业化转化可能取得的主要经济、社会、生态效益，提升我国相关产业竞争力等方面的作用。） - 新增产量2000万㎡，产值2亿元，利税2000万元； - 直接新增110人/次就业，间接解决1000余人/次就业； - 节能降碳效应突出，产品折合节约129万吨标煤满足市场效应； - 拉动近十亿元装备和产品市场； - 突破卡脖子技术壁垒，基础研究、核心技术提升。 |  |

榜单四：基于实景地图的多源融合定位导航及支撑系统的研究与应用（指南代码：2021ZD0204）

| 重大技术需求（难题）题目 | 基于实景地图的多源融合定位导航及支撑系统的研究与应用 |  |
| --- | --- | --- |
| 所属重大专项 | 科技重大专项 |  |
| 所属行业领域 | 软件产业链 |  |
| 技术难题性质 | ☑ 需要外部科研力量帮助解决 □ 企业依靠自身力量能解决 |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500 字以内） | （描述具体技术难题或发展瓶颈，技术攻关的方向和内容，期望解决的技术壁垒） 现阶段室外导航主要依赖卫星定位与导航技术，已日趋成熟，极大地方便了人们的生活，但在局部地区也存在着卫星信号丢失、地图精度、地图结构等造成定位错误的情况。 与此同时，相比于室外导航，室内导航技术发展更为缓慢，由于室内无法获得稳定GPS信号，国内外相关的室内定位及导航应用更是寥寥。现有室内导航方案存在着成本高、精度低，极大的限制了应用环境，普及度不高。 基于时空大数据的定位导航服务是智慧城市建设中最基础也是最重要的技术。 现有的时空大数据采集中所用到的激光雷达、高精度视觉传感器等核心设备均依赖于国外产品，对多源数据的融合解算上也与国外存在着较大的差距。 本项目拟基于实景地图的多源融合定位导航关键技术开展研究与应用，解决室内外导航与定位存在国产自主核心关键技术与产品缺失的问题，在福州大力推进建设现代化国际城市进程中，解决智慧城市建设核心问题，为我市在该领域实现弯道超车提供条件。 本项目拟基于实景三维技术、信息融合技术及人工智能技术，从以下几方面开展研究： 1、时空大数据激光点云步态采集装备研发。 2、激光点云与全景图像的数据获取与融合建图研发。 3、基于分布式布局的视觉定位系统研发。 4、基于3D视觉里程计的精确定位与局部地图更新技术研究。 5、具备在线学习及强化学习功能的实时动态路径规划技术研发。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | （目前的技术指标参数，攻关后要求达到的技术参数；如属于填补空白的“卡脖子”技术可不填目前的技术指标参数；说明新原理、新产品、新技术、关键部件等目标技术参数实现条件，如自然条件、工况环境、成本约束、行业监管等技术应用的边界条件） （一）待揭榜方重点解决的问题 1、高精度步态激光扫描装置 能够实现大场景室内外时空数据的扫描获取，具备步态扫描与数据解算能力，激光测距精度≤2cm，扫描距离≥100m，具备全景图像采集能力。 2、具备动态目标自动去除的融合建图系统 实现激光点云数据与全景图像的数据融合建图，具备自动去除动态目标物能力，能够较好的解决扫描过程中行人、车辆等动态物体的干扰，并具备地图修复能力。 3、基于多源终端高精度动态融合定位系统 主要包括：（1）基于分布式布局的视觉室内外定位系统，能够基于安装的监控视频实现对检测目标物的辅助定位。（2）基于3D视觉里程计的精确定位与局部地图更新技术。能够实现高精度的视觉定位，能够基于不同移动终端采集到的数据动态更新地图的能力。 4、基于实景地图要素的实时动态路径规划系统 基于在线学习和强化学习技术手段，针对点云和图像融合的三维实景地图要素的变化，对路径规划中的时空参数做出最优的决策规划，并实时动态更新路径。 （二）预期技术指标 1、步态扫描装置及高精度地图构建系统：建图精度≤±2cm； 2、室内定位系统：综合定位（分布式视觉定位+激光/视觉SLAM定位）精度最高达5cm； 3、云端服务平台：建立高精度管理与定位导航服务云端平台，提供实时地图更新与动态路径规划功能； 4、面向普通用户的移动客户端：开发面向普通用户的高精度室内外定位与导航系统客户端。 |  |
| 时限要求 | （要求技术攻关完成时限，例如****年**月前完成） 2024年10月前完成 |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 单位性质 |
|  |  | ☑龙头企业 骨干企业（高新技术企业、科技小巨人领军企业、科技型企业） |
| 技术需求牵头企业联系方式 | 魏奇 15859055680 |  |  |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测： 1500 万元 |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过： 200 万元 |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 1300 万元。 企业名称： 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | （知识产权要求、成果管理及合作权益分配） 项目合作方式拟采用合作各方共同研究开发的方式，知识产权归发榜企业所有。 |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | （技术需求企业对技术攻关取得的预期技术成果开展产业化转化可能取得的主要经济、社会、生态效益，提升我国相关产业竞争力等方面的作用。） 提供在线+离线智慧化服务，助力福州现代化国际城市的新型基础设施建设。形成的社会效益： （1）面向直接用户：例如在大型商场中，用户需要能够便捷地定位自身所处位置、浏览地图，对目标店铺、最近的卫生间等进行搜寻与导航；定位停车点、跨楼层地图浏览与路径规划； （2）面向商场商家：对于商场管理人员，需要整体上把握用户人数与人流聚集情况，及时为用户疏导； （3）面向应急处置：普通用户可以知道危险情况发生的位置与离开商场的通道，救援人员可以得到所发生险情的具体位置以及行动路径； 预计2024年10月项目建设完成后，2025年～2027年，三年内新增产值7500万元，实现利润2500万元，累计纳税800万元。 |  |

榜单五：基于物联网平台的内河水域污染物智慧检测

关键技术研究及产业化（指南代码：2021ZD0205）

| 重大技术需求（难题）题目 | 基于物联网平台的内河水域污染物智慧检测 关键技术研究及产业化 |  |
| --- | --- | --- |
| 所属重大专项 | 科技重大专项 |  |
| 所属行业领域 | 软件产业链 |  |
| 技术难题性质 | ☑ 需要外部科研力量帮助解决 □ 企业依靠自身力量能解决 |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500 字以内） | （描述具体技术难题或发展瓶颈，技术攻关的方向和内容，期望解决的技术壁垒） 一、技术难题： 基于近红外技术的水域污染物在线检测终端，包含传感器、分析软件和数学模型三大要素。其中水污染物的分析软件和数学模型长期被国外技术垄断，是制约我国近红外分析技术在水污染物检测的“卡脖子”技术。在鸿蒙平台上研发一款具有自主知识产权的水域污染物近红外在线检测终端，打破国外技术壁垒，实现国产水污染物检测技术水平的提升。 - 关键技术难题 1. 近红外特定波长光路模块设计，针对污水中光线漫反射和透反射的复杂性，设计特定波长、多光程的组合测量模块，保证测量高灵敏度。 2.基于鸿蒙操作平台的检测系统设计，采用自主可控的芯片和操作系统开发应用系统，打破国外软硬件平台技术的封锁。 3.数据采集和预处理技术：采用干扰因素剔除法和阈值法克服污水浊度、pH、温度、流速等对关键指标测量的干扰，使检测设备适用于测量条件和水样不断变化的各种水域；基于5G通信技术，采用周期性地在边缘计算网络中分配传入任务的方法，增加污水监测任务处理数量、降低能耗。 4.污水多指标自主鉴别模型：采用Inception结构的卷积神经网络和自编码器实现复杂环境下的污染状况鉴别；结合滚动优化理论和迭代学习方法，实现模型自主更新。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | （目前的技术指标参数，攻关后要求达到的技术参数；如属于填补空白的“卡脖子”技术可不填目前的技术指标参数；说明新原理、新产品、新技术、关键部件等目标技术参数实现条件，如自然条件、工况环境、成本约束、行业监管等技术应用的边界条件） 1、污染物类型指标：包含TOC\TDS\COD。 2、监测精度：±3% 3、监测速度：≤1分钟 4、测量重复性：1% 5、监测方式：光学非接触方式 6、 传输方式：无线传输 7、传输指标：支持4G/5G传输 8、物联网平台可接入设备协议：可接入TCP/IP、OPC、Modbus、omron、Siemens等市面主流协议 |  |
| 时限要求 | （要求技术攻关完成时限，例如****年**月前完成） 2023年6月 |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） | 福建中海创自动化科技有限公司 | 单位性质 |
|  |  | ☑龙头企业 □骨干企业（□高新技术企业、□科技小巨人领军企业、☑科技型企业） |
| 技术需求牵头企业联系方式 | 黄绍华18046418986 |  |  |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测： 1500 万元 |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过： 150 万元 |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 1350 万元。 企业名称： 福建中海创自动化科技有限公司 |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | （知识产权要求、成果管理及合作权益分配） 共建中试为双方共有，委托、购买等其他方式归企业购买方所有； 产品所有权及使用权归企业方所有。 |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | （技术需求企业对技术攻关取得的预期技术成果开展产业化转化可能取得的主要经济、社会、生态效益，提升我国相关产业竞争力等方面的作用。） 经济效益：企业未来近三年水质监测项目内容约4000万，技术攻关后，可实现水质监测设备部署成本节约60%以上、水质监测设备运维成本节约80%以上。 社会效益：促进水质检测产业链升级；提高相关部门对水质监测的水平； 提高人居环境水平。 |  |

榜单六：基于人工智能的口腔医疗辅助诊断关键技术研究及产业化（指南代码：2021ZD0206）

| 重大技术需求（难题）题目 | 基于人工智能的口腔医疗辅助诊断关键技术研究及产业化 |  |
| --- | --- | --- |
| 所属重大专项 | 科技重大专项 |  |
| 所属行业领域 | 软件产业链 |  |
| 技术难题性质 | ☑ 需要外部科研力量帮助解决 □ 企业依靠自身力量能解决 |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500 字以内） | （描述具体技术难题或发展瓶颈，技术攻关的方向和内容，期望解决的技术壁垒） 据第4次全国口腔流行病学调查显示，口腔疾病的整体发病率达到90%以上。口腔诊疗需求与专业医疗资源不匹配、不同机构医生水平参差不齐、人工口腔影像资料判读易漏诊等问题急需解决。本项目利用人工智能技术优势，攻克的口腔AI卡脖子难点，提升各级口腔机构的诊疗水平，以及口腔疾病未病预防。 1）建立口腔医疗数据集及数据标注系统 建立一套人工智能辅助查看及数据标注系统，建立上下颌骨数据标注标准，建立大规模上下颌骨数据集。重点解决问题：人工标注不统一、标注标准难建立、标注不易查看、标注效率低下的问题。 2）基于图像识别等技术的辅助决策算法研发： 通过口腔全景片对炎症、畸形、智齿等疾病进行自动的定位与判别。重点解决全景片疾病检测中同一类疾病表现差异大特征多样性不易识别，不同设备拍摄获取到的数据各异不均，模型较难泛化的问题。 通过口腔CT实现颌骨密度分割模型。重点解决颌骨密度分割中上下颌骨形态和尺度差异大，类间差异小界限不明显导致的分割困难。 3）人工智能终端设备—无线内窥镜硬件以及算法研发： 通过无线内窥镜对用户口腔内部进行扫描和识别，可识别出色素沉积、龋齿、牙石、牙龈肿物问题，对用户口腔健康状况实时监督和预防指导。 4）基于多源异构数据的大规模多模态口腔医学知识库和知识图谱构建： 通过病历数据及其标注清洗等操作形成医疗知识图谱库，可用于辅助医生对病历中多维度数据间的相关性进行分析。 |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | 1）口腔医学标注数据集建立：完成口腔颌骨密度等级划分数据集、口腔全景片疾病数据集的建立、RGB口腔影像数据集； 2）口腔颌骨密度分级准确度：实现对口腔CT切片颌骨区域按骨密度大小自动分级，性能指标Dice>90% ； 3）口腔全景片疾病识别准确度：实现基于口腔全景片对至少包含根尖炎、龋齿、牙周炎、智齿、缺牙五种口腔疾病的自动识别，准确率、 灵敏度和特异性均达到 90%； 4）口扫仪口腔症状识别准确度：实现色素沉积、龋齿、牙石、牙龈肿物识别准确率90%； |  |
| 时限要求 | 2023年12月31日前完成 |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） | 新大陆数字技术股份有限公司 | 单位性质 |
|  |  | ☑龙头企业 ☑骨干企业（☑高新技术企业、□科技小巨人领军企业、□科技型企业） |
| 技术需求牵头企业联系方式 | 倪晓洁：13599392772/0591-83979525 |  |  |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测： 1200 万元 |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过： 150 万元 |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于1050 万元。 企业名称： 新大陆数字技术股份有限公司 |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | （知识产权要求、成果管理及合作权益分配） 以委托开发及联合开发等形式开展合作。双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | （技术需求企业对技术攻关取得的预期技术成果开展产业化转化可能取得的主要经济、社会、生态效益，提升我国相关产业竞争力等方面的作用。） 1、基于CT应用的市场效益估算：面向医院、诊所，预估每年销售国产CT可达6000-8000台设备；两种销售模式：一是面向CT厂家以嵌入式软件方式售卖，预估1万/台；二是面向口腔诊所，以终端设备方式售卖，预估2万/台，整体市场：约1-2亿元 2、基于口扫仪方式的市场效益估算：面向普通家庭，据第七次全口人口普查，共49416万户，按10%口扫仪家庭使用率，每台口扫仪售价约200元，市场普及3-5年计算，整体市场：约20亿 ~ 30亿 |  |